INSTRUCCIONES:

PLANOS PUERTA.SWP es igual que PLANOS.SWP a excepción que suma una vista ocultando todo elemento cuyo nombre contenga “PUERTA” o “DOOR”. Si fuere un sub-ensamblaje ocultaría todo su contenido.

Estas macros funcionan con ensamblajes PADRE con HIJOS que corresponden a cada módulo.  No funciona con un módulo independiente.

Los nombres del ensamblaje PADRE y los HIJOS de primer nivel no pueden tener espacios vacíos.

- Siempre que ejecute la macro hágalo desde Sub main(),no ReconstruirCuadroYPlanos ni LimpiarPlanosAuxiliares

- Configure el idioma con el cual trabajará ajustando 0 = Español; 1 = Inglés

Const IDIOMA As Integer = 1   ' <-- 0 = Español, 1 = English

- Si es usuario de SWOOD debe cambiar a TRUE

Const SWOOD_INSTALADO As Boolean = False   ' <-- AJUSTAR según la computadora

- OFFSET_CUADRO controla cuánto sobresalen las líneas de sección más allá del contorno real del mueble en la vista (200mm por defecto).

Const OFFSET_CUADRO As Double = 0.2   ' 200 mm

- Ajuste la distancia de la vista respecto a los márgenes superior e izquierdo de la hoja:

Const MARGEN_SUPERIOR As Double = 0.02   ' 2 cm

Const MARGEN_LATERAL As Double = 0.04    ' 2 cm